دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

موضوع:

گزارش نهایی تمرین شماره یک: طراحی و تحلیل شبکه عصبی کانولوشن

عنوان گزارش:

طبقه‌بندی گلبول‌ های سفید خون – دیتاست BCCD

نام درس:

یادگیری عمیق پیشرفته

نام دانشجو:

علیرضا صادق زاده قوی فکر

شماره دانشجویی: 40317052041

استاد راهنما:

دکتر محمدجواد فدائی اسلام

مهرماه 1405

| دقت Test 98.0%‬ | Macro F1‬ 0.980‬ | بهترین Val Acc 97.3%‬ | پارامترها 424K‬ | زمان آموزش (CPU) ۱۰ دقیقه |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## ۱. داده و پیش ‌پردازش

- داده: پوشه ‌های TRAIN و TEST از dataset2-master‬ (۱۲٬۴۴۴ تصویر، ۴ کلاس تقریباً متوازن) با هم ادغام و به نسبت ۷۰٪ / ۱۵٪ / ۱۵٪ (۸۷۳۹ / ۱۸۵۲ / ۱۸۵۳ تصویر) تقسیم شدند.

- جلوگیری از نشت داده: این تصاویر از قبل Augment شده ‌اند و از هر تصویر میکروسکوپی اصلی ده‌ ها نسخه‌ی چرخیده/قرینه وجود دارد (۳۴۸ تصویر اصلی). تقسیم به ‌صورت گروهی بر اساس تصویر اصلی و طبقه‌بندی‌ شده انجام شد تا هیچ نسخه ‌ای از یک تصویر هم ‌زمان در Train و Test نباشد؛ بنابراین دقت گزارش ‌شده روی سلول‌ هایی است که شبکه هرگز ندیده است.

- تغییر اندازه و نرمال‌ سازی: تصاویر ۳۲۰×۲۴۰ دقیقاً به ۶۴×۶۴ تغییر اندازه داده شدند و مقادیر پیکسل ابتدا به بازه‌ی ۰ تا ۱ و سپس به بازه‌ی منفی ۱ تا ۱ نگاشت شدند.

- افزایش داده (فقط Train): چرخش تصادفی ±۲۰°، قرینه‌ سازی افقی (و عمودی)، RandomResizedCrop با مقیاس ۰٫۸ تا ۱ و جابه‌ جایی ۵٪، و ColorJitter ملایم برای شبیه ‌سازی تفاوت رنگ ‌آمیزی لام ‌ها.

## ۲. معماری شبکه پیاده‌سازی از صفر با PyTorch

چهار بلوک کانولوشن متوالی، هر بلوک شامل Conv2d → BatchNorm2d → ReLU → MaxPool2d(2)‬؛ سپس Global Average Pooling، دو لایه Fully Connected با Dropout، و لایه خروجی ۴ نورونی با تابع زیان CrossEntropyLoss.

| بخش | لایه | فیلتر / گام / Padding | کانال ورودی → خروجی | ابعاد خروجی (C×H×W) | پارامتر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ورودی | تصویر RGB | – | 3‬ | 3×64×64‬ | – |
| بلوک ۱ | Conv2d + BN + ReLU‬ | 5×5 / 1 / 2‬ | 3 → 32‬ | 32×64×64‬ | 2,464‬ |
|  | MaxPool2d‬ | 2×2 / 2‬ | 32‬ | 32×32×32‬ | 0‬ |
| بلوک ۲ | Conv2d + BN + ReLU‬ | 3×3 / 1 / 1‬ | 32 → 64‬ | 64×32×32‬ | 18,560‬ |
|  | MaxPool2d‬ | 2×2 / 2‬ | 64‬ | 64×16×16‬ | 0‬ |
| بلوک ۳ | Conv2d + BN + ReLU‬ | 3×3 / 1 / 1‬ | 64 → 128‬ | 128×16×16‬ | 73,984‬ |
|  | MaxPool2d‬ | 2×2 / 2‬ | 128‬ | 128×8×8‬ | 0‬ |
| بلوک ۴ | Conv2d + BN + ReLU‬ | 3×3 / 1 / 1‬ | 128 → 256‬ | 256×8×8‬ | 295,424‬ |
|  | MaxPool2d‬ | 2×2 / 2‬ | 256‬ | 256×4×4‬ | 0‬ |
| طبقه‌بند | Global AvgPool + Flatten | 4×4‬ | 256‬ | 256‬ | 0‬ |
|  | Dropout(0.5) + Linear + ReLU‬ | – | 256 → 128‬ | 128‬ | 32,896‬ |
|  | Dropout(0.3) + Linear‬ | – | 128 → 4‬ | 4 (logits)‬ | 516‬ |
| مجموع پارامترهای قابل آموزش |  |  |  |  | 423,844‬ |

کانولوشن‌ها بدون bias هستند (bias در BatchNorm وجود دارد). فیلتر ۵×۵ در لایه اول میدان دید بزرگ ‌تری برای یادگیری لبه و بافت فراهم می‌کند. استفاده از Global Average Pooling به‌ جای Flatten کردن ۴۰۹۶ ویژگی، پارامترهای بخش FC را از حدود ۱٫۰۵ میلیون به ۳۳ هزار کاهش داد.

## ۳. آموزش و تنظیم فرا پارامترها

بهینه ‌ساز Adam با lr = 0.001‬ و weight_decay = 1e-4‬، زمان‌ب ند Cosine Annealing، اندازه دسته ۶۴، حداکثر ۱۵ اپوک. وزن‌ های مدلی که کمترین Loss اعتبار سنجی را داشت در best_model.pt ذخیره شد (Model Checkpoint) و Early Stopping با صبر ۵ اپوک فعال بود.

| نسخه | تغییرات | بهترین Val Acc | Test Acc | مشاهده |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ (پایه) | ورودی در بازه‌ی ۰ تا ۱، Flatten → FC(256)‬، بدون زمان‌بند و ColorJitter | 0.766‬ | 0.751‬ | Loss اعتبارسنجی بسیار ناپایدار (تا ۱۳٫۵)؛ توقف زودهنگام در اپوک ۱۰ |
| ۲ | + ورودی در بازه‌ی منفی ۱ تا ۱، ColorJitter، قرینه عمودی، weight decay، Cosine LR | 0.933‬ | 0.935‬ | آموزش پایدار شد |
| ۳ (نهایی) | + Global Average Pooling به‌جای Flatten | 0.973‬ | 0.980‬ | کمترین Loss اعتبارسنجی؛ بهترین مدل در اپوک ۱۵ |

علت ناپایداری نسخه پایه این بود که Validation از تصاویر اصلی دیگری (با رنگ ‌آمیزی و نور متفاوت) تشکیل شده و لایه FC بزرگ روی جزئیات تصاویر آموزش بیش ‌برازش می‌کرد. ColorJitter این تفاوت دامنه را شبیه‌ سازی می‌کند و GAP ظرفیت بخش FC را کاهش می‌دهد.

## ۴. نمودارهای آموزش و اعتبارسنجی

شکل ۱ – Loss (چپ و Accuracy راست داده‌های آموزش و اعتبارسنجی در هر اپوک؛ خط‌چین، اپوک ذخیره بهترین مدل است.

- Loss آموزش به ‌طور یکنواخت از ۱٫۱۵ به ۰٫۱۳ کاهش یافت و دقت آموزش به ۹۴٫۷٪ رسید. Loss اعتبار سنجی در اپوک ۴ یک جهش موقت داشت (نرخ یادگیری هنوز بالاست و آمار BatchNorm پایدار نشده)، اما با کاهش نرخ یادگیری توسط Cosine Annealing از اپوک ۶ به بعد هموار شد و به ۰٫۰۷۴ رسید.

- دقت اعتبار سنجی کمی بیشتر از دقت آموزش است؛ چون روی داده آموزش Augmentation و Dropout فعال ‌اند (آموزش سخت ‌تر است) ولی در ارزیابی نه. نزدیکی دو منحنی و کاهش هم ‌زمان هر دو Loss نشان می‌ دهد که بیش ‌برازش قابل توجهی وجود ندارد.

- چون Loss اعتبارسنجی تا اپوک آخر هنوز رو به کاهش بود، Early Stopping فعال نشد و بهترین مدل همان اپوک ۱۵ است.

## ۵. ارزیابی روی داده Test

شکل ۲ – ماتریس درهم‌ریختگی روی ۱۸۵۳ تصویر Test چپ: تعداد، راست: نرمال ‌شده بر اساس سطر.

| کلاس | Precision | Recall | F1-Score‬ | تعداد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EOSINOPHIL | 0.967‬ | 0.954‬ | 0.961‬ | 460‬ |
| LYMPHOCYTE | 0.998‬ | 1.000‬ | 0.999‬ | 464‬ |
| MONOCYTE | 1.000‬ | 0.998‬ | 0.999‬ | 465‬ |
| NEUTROPHIL | 0.955‬ | 0.968‬ | 0.962‬ | 464‬ |
| Macro avg | 0.980‬ | 0.980‬ | 0.980‬ | 1853‬ |
| Accuracy | 0.980‬ |  |  |  |

- لنفوسیت و مونوسیت تقریباً بدون خطا تشخیص داده شدند (F1 ≈‬ ۰٫۹۹۹)؛ لنفوسیت هسته‌ی گرد و بزرگ با سیتوپلاسم کم دارد و مونوسیت هسته‌ی لوبیایی و سیتوپلاسم زیاد؛ این الگوهای شکلی حتی در ۶۴×۶۴ کاملاً متمایزند. تنها خطای این دو کلاس، یک مونوسیت است که لنفوسیت پیش ‌بینی شده.

- تقریباً همه خطاها (۳۶ از ۳۷) بین ائوزینوفیل و نوتروفیل است (۲۱ ائوزینوفیل → نوتروفیل و ۱۵ نوتروفیل → ائوزینوفیل). هر دو گرانولوسیت‌اند و هسته‌ی چندلوبی دارند؛ تفاوت اصلی آن‌ ها رنگ و اندازه‌ی گرانول‌های سیتوپلاسم (نارنجی-قرمز در ائوزینوفیل) است که با کوچک‌کردن تصویر به ۶۴×۶۴ تا حدی از بین می‌رود. بنابراین Recall این دو کلاس (۹۵٫۴٪ و ۹۶٫۸٪) پایین‌تر از بقیه است. استفاده از وضوح بالاتر احتمالاً این خطا را کاهش می‌دهد.

## ۶. مصورسازی نقشه‌های ویژگی

یک تصویر ائوزینوفیل از داده Test  که با احتمال ۱٫۰۰ درست طبقه‌بندی شد به شبکه داده شد و با forward hook، خروجی لایه کانولوشن اول (بلوک ۱ پس از BN+ReLU، ۳۲ کانال ۶۴×۶۴) و لایه کانولوشن آخر (بلوک ۴ پس از BN+ReLU، ۲۵۶ کانال ۸×۸) استخراج شد.

شکل ۳ – هر ۳۲ نقشه ویژگی لایه کانولوشن اول (مرتب‌شده بر اساس میانگین فعال‌سازی).

شکل ۴ – ۳۲ کانال پرفعالیت از ۲۵۶ کانال لایه کانولوشن آخر (۸×۸).

تحلیل تفاوت دو لایه:

- لایه اول – ویژگی ‌های سطح پایین با وضوح مکانی کامل: نقشه‌ ها هنوز شبیه تصویر ورودی ‌اند و با چشم قابل تفسیرند. برخی کانال‌ها هسته‌ی بنفش را روشن می‌کنند (ch 3‬، ch 19‬، ch 16‬)، برخی لبه و مرز هسته را به شکل حلقه یا هلال نشان می‌دهند (ch 27‬، ch 30‬، ch 8‬)، برخی به زمینه و گلبول‌های قرمز پاسخ می‌دهند (ch 20‬، ch 10‬) و چند کانال لبه‌ی تیز نوار سیاه حاصل از چرخش تصویر را آشکار می‌کنند (ch 21‬، ch 31‬). پس لایه اول مانند مجموعه‌ای از آشکارسازهای لبه، رنگ و بافت عمل می‌کند.

- لایه آخر – ویژگی ‌های سطح بالا و معنایی: پس از سه مرحله MaxPooling وضوح به ۸×۸ رسیده و شکل سلول دیگر دیده نمی ‌شود. تقریباً همه کانال‌ های پر فعالیت فقط در مرکز تصویر، محل هسته‌ی گلبول سفید روشن ‌اند و زمینه و گلبول‌ های قرمز کاملاً حذف شده ‌اند. میدان دید هر نورون بخش بزرگی از تصویر را می‌پوشاند و هر کانال یک الگوی انتزاعی (مانند شکل و لوب ‌های هسته یا دانه‌ های سیتوپلاسم) را کد می‌کند. فعال‌ سازی‌ها تُنُک ‌اند: حدود ۶۸٪ مقادیر صفرند و ۵۸ کانال از ۲۵۶ کانال برای این تصویر تقریباً خاموش‌اند.

- جمع ‌بندی: با عمیق‌تر شدن شبکه، ابعاد مکانی کم و تعداد کانال‌ ها زیاد می‌شود و نمایش از «کجا لبه/رنگ هست» به «چه نوع سلولی در تصویر است» تغییر می‌کند. همچنین شبکه بدون هیچ برچسب مکانی یاد گرفته است روی گلبول سفید تمرکز کند و زمینه را نادیده بگیرد.

## ۷. نتیجه‌گیری

یک CNN چهار بلوکی سبک (۴۲۴ هزار پارامتر) که از صفر آموزش داده شد، در کمتر از ۱۱ دقیقه روی CPU به دقت ۹۸٫۰٪ و Macro-F1‬ برابر ۰٫۹۸۰ روی داده Test بدون نشت داده) رسید. بیشترین بهبود از نرمال‌ سازی ورودی به بازه ‌ی منفی ۱ تا ۱، افزایش داده رنگی، زمان ‌بند نرخ یادگیری و جایگزینی Flatten با Global Average Pooling به ‌دست آمد. خطای باقی‌ مانده عمدتاً بین ائوزینوفیل و نوتروفیل است که به جزئیات رنگی گرانول‌ ها وابسته‌ هستند